（木造建築物対象）

工事施工状況報告書

（建築基準法第12条第5項、大和市建築基準法施行細則第19条）

（第一面）

年　　月　　日

建築主事　あて

下記に関わる工事の施工結果について次のとおり報告します。

□変更は有りません。

□変更が有るので、別添のとおり報告します。

なお、確認申請図書と照合した結果、

| 報告者 | □工事監理者 | 住所 資格（ ）級建築士（ ）登録（ ）号 事務所名 （ ）級建築士事務所 （ ）登録 （ ）号 氏名 ㊞ |
| --- | --- | --- |
|  | □工事施工者 | 住所 資格 建設業の許可 大臣・知事（ ） 号 会社名 氏名 ㊞ |
| 建築主 | 住 所 氏 名 |  |
| 工事概要 | 工事名称 確認済証 年 月 日交付 第 号 建築場所 大和市 構 造 □在来 □枠組壁 □木質プレハブ □丸太組み □その他 階 数 地上 階 地下 階 |  |

（注意事項）

１．中間検査又は完了検査申請時に提出して下さい。又、確認申請図書と照合した結果、変更が有る場合は報告して下さい。

２．第一面から第三面の該当する部分の□にチェックをして下さい。

３．第二面、第三面の（　　）の部分に記入をして下さい。又、施工結果について結果欄の「適・不適・該当無」の該当するものに○印を付けて下さい。

４．下記に示す工事写真等を添付して下さい。

・壁の配置及び種類、軸組みの継ぎ手又は仕口の緊結方法が分かる図書（中間検査の申請時に添付）

・工事写真（中間検査の申請時には①②を添付）

①立上り部分を含んだ基礎の配筋状況（鉄筋径、間隔が確認できるもの）

②型枠取り外し後の基礎形状が確認できるもの

③アンカーボルト、土台と枠組み等の緊結、耐力壁の合板の釘打ちの間隔、立て枠の間隔等材等

が確認できるもの

・建築主事が必要と認めるもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| （第二面） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 確認項目 | 施工状況 | 結果 | 備考 |
| １ | 基礎種別 | ・種別の確認 □布基礎 □べた基礎 □独立基礎 □杭基礎：杭種（ ） 径（ ）㎜ 長さ（ ）ｍ | 適・不適・該当無 | 令38 建1347 国1113 |
|  |  | ・支持層の確認方法（ ） ・地盤改良の有無 □無 □有(工法： ) | 適・不適・該当無 | 建1347 国1113 |
| ２ | 鉄筋工事 | ・底版の主筋の品質 □JISG3112に定める鉄筋コンクリート用棒鋼 □その他（ ） ・種類 □異形棒鋼 □丸鋼 径（ ）㎜ ・間隔（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1542 建1347 |
|  |  | ・立上り部分の主筋の品質 □JISG3112に定める鉄筋コンクリート用棒鋼 □その他（ ） ・種類 □異形棒鋼 □丸鋼 ・径（ ）㎜ ・間隔（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1542 建1347 |
|  |  | ・立上り部分の補強筋の種類 □異形棒鋼 □丸鋼 径（ ）㎜ ・間隔（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1347 |
|  |  | ・換気口、配管貫通部等の補強 □有 □無 ・種類 □異形棒鋼 □丸鋼 □その他（ ） 径（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1347 |
| ３ | コンクリート工事 | ・設計基準強度（ ）N／㎡ ・４週圧縮強度（ ）N／㎡ ・スランプ値（ ）㎝ | 適・不適・該当無 | 令74 建1446 |
|  |  | ・かぶり厚さ 底版（ ）㎝ 立上り部分（ ）cm | 適・不適・該当無 | 令79 |
|  |  | ・底版の配置、寸法、及び、立上がり部分の配置、寸法 | 適・不適・該当無 | 建1347 |
| ４ | 土台 | ・土台と基礎の緊結方法、位置 □アンカーボルト：長さ（ ）cm 径（ ）㎜ □その他（ ） | 適・不適・該当無 | 令42 |
| ５ | 柱 | ・すみ柱 □全て通し柱 □管柱有り ・管柱の場合の補強方法 □Ｚマーク表示金物：仕様（ ）※例HD－B10 □その他（ ） | 適・不適・該当無 | 令43 建1460 |
| ６ | 筋かい等 | ・主な筋かい端部の接合方法 □鋼板添え板 □その他（ ） ・鋼板添え板を用いる場合 □Ｚマーク表示金物 □その他（ ） | 適・不適・該当無 | 令45 建1460 |
|  |  | ・構造用合板を用いる場合 厚み（ ）㎜ 釘の種類 □N50（JISA5508 に規定する鉄丸くぎ） □その他（ ） 釘の間隔 □15 ㎝以下 □その他（ ） | 適・不適・該当無 | 令46 建1100 |
| ７ | 火打材 | ・床組の隅角部の火打材 □有 □無 ・小屋ばり組の隅角部の火打材 □有 □無 | 適・不適・該当無 | 令46 |
| ８ | 継手、仕口 | □建設省告示1460 号の表１～３による。 □上記告示第２号のただし書きによる（N 値計算）。 □その他（ ） | 適・不適・該当無 | 令47 建1460 |
|  |  | ・接合金物の仕様 □Z マーク表示金物 □その他（ ） | 適・不適・該当無 | 建1460 |
| ９ | 防腐措置 | ・地面から1ｍ以内の土台、柱、筋かいの防腐措置の方法 （ ） ※例 加圧式防腐処理材の使用、 JISK1570 に適合するクレオソート油の現場塗布 | 適・不適・該当無 | 令49 |